XLab IC Projets Arduino / ESP32 — Packs PFE

Projet de fin d’études

Parking intelligent à barrière automatique

Guide de simulation (Proteus et Wokwi)

| Établissement : |  |
| --- | --- |
| Filière / spécialité : |  |
| Nom et prénom de l’étudiant : |  |
| Encadrant(e) : |  |
| Année universitaire : |  |

Les champs ci-dessus sont à compléter par l’étudiant.

# 1. Objet du guide

Ce guide explique comment simuler le parking intelligent avant de le monter. Deux méthodes sont proposées : Wokwi (en ligne, gratuit, projet fourni prêt à ouvrir) et Proteus (logiciel de bureau, à partir du fichier HEX compilé). Aucun fichier de projet Proteus n’est fourni : il se construit en suivant les étapes ci-dessous.

Remarque honnête : la procédure Wokwi a été essayée par XLab IC (démarrage et scénario d’entrée). La procédure Proteus est un guide rédigé à partir du câblage du projet ; les noms de composants peuvent varier selon la version et les bibliothèques installées, à vérifier dans votre installation.

# 2. Simulation avec Wokwi (recommandée)

- Ouvrez wokwi.com puis créez un nouveau projet « Arduino Uno » (aucune inscription n’est requise pour simuler).

- Dans l’onglet sketch.ino, remplacez le contenu par celui du fichier 06_Simulation_Wokwi/sketch.ino.

- Dans l’onglet diagram.json, remplacez le contenu par celui du fichier 06_Simulation_Wokwi/diagram.json.

- Si Wokwi signale que Servo.h ou LiquidCrystal.h est introuvable, cliquez sur « Install » : il crée le fichier libraries.txt (contenu fourni : Servo et LiquidCrystal).

- Cliquez sur le bouton vert « Start the simulation ». L’écran doit afficher « Places : 4/4 » et « BIENVENUE », la LED verte est allumée.

- Cliquez sur le capteur HC-SR04 d’entrée (ou de sortie) : un curseur « Distance » apparaît. Placez-le sous 15 cm pour simuler un véhicule, puis remettez-le au-dessus de 25 cm.

- Observez le compteur, le servomoteur, les LED et le buzzer, puis comparez avec le plan d’essais du rapport.

Pour enregistrer votre projet sous un lien partageable, il faut un compte Wokwi ; cela reste facultatif.

# 3. Simulation avec Proteus

## 3.1 Composants à placer

| Fonction | Composant (nom indicatif) | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Microcontrôleur | ATMEGA328P (ou carte « Arduino Uno » si la bibliothèque est installée) | Horloge 16 MHz |
| Écran | LM016L (LCD 16×2) | Broches RS, E, D4 à D7 |
| Capteurs | HC-SR04 (bibliothèque tierce à installer) ou module équivalent | À défaut, remplacer chaque capteur par un générateur d’impulsions |
| Servomoteur | Servomoteur de la bibliothèque (nom variable) | Entrée signal sur D6 |
| LED | LED-GREEN, LED-RED | Résistances 220 Ω |
| Buzzer | BUZZER | Sur D13 |
| Résistances | RES (220 Ω) |  |
| Contraste LCD | POT-HG (10 kΩ) ou liaison de V0 à la masse |  |
| Alimentation | POWER, GROUND | 5 V et masse |

## 3.2 Câblage dans Proteus

Reproduisez exactement le tableau de câblage du rapport technique (chapitre 5) :

| Composant | Broche | Arduino / ATmega328P |
| --- | --- | --- |
| HC-SR04 entrée | TRIG / ECHO | D2 / D3 (PD2 / PD3) |
| HC-SR04 sortie | TRIG / ECHO | D4 / D5 (PD4 / PD5) |
| Servomoteur | Signal | D6 (PD6) |
| LED verte / rouge | Anode (via 220 Ω) | D7 / D8 |
| Buzzer | + | D13 |
| LCD | RS, E, D4, D5, D6, D7 | A0 à A5 (PC0 à PC5) |

## 3.3 Chargement du programme

- Double-cliquez sur le microcontrôleur pour ouvrir ses propriétés.

- Dans « Program File », sélectionnez Proteus/HEX/parking_intelligent.hex.

- Réglez la fréquence d’horloge sur 16 MHz (propriété « CLKDIV8 » à désactiver si elle existe).

- Lancez la simulation avec le bouton de lecture en bas à gauche.

## 3.4 Que vérifier

- Au démarrage : « Places : 4/4 », LED verte allumée.

- Après le déclenchement du capteur d’entrée : compteur à 3/4 et servomoteur en position ouverte.

- Au bout de 2 s sans détection : barrière refermée.

- Après quatre entrées : « PARKING COMPLET » et LED rouge.

# 4. Recompiler le programme (facultatif)

Le fichier HEX fourni correspond à Code/parking_intelligent/parking_intelligent.ino compilé pour l’Arduino Uno. Pour le régénérer : ouvrez le croquis dans l’IDE Arduino, choisissez la carte « Arduino Uno », puis le menu Croquis > Exporter les binaires compilés ; le fichier .hex est créé dans le dossier du croquis.

# 5. Problèmes fréquents

| Symptôme | Cause probable | Solution |
| --- | --- | --- |
| Écran vide | Contraste mal réglé | Raccorder V0 à un potentiomètre ou à la masse |
| Distance toujours 999 cm | ECHO mal câblé | Vérifier D3 et D5 |
| Barrière immobile | Signal servo mal câblé | Vérifier D6 et l’alimentation 5 V |
| Le programme ne démarre pas (Proteus) | HEX non chargé ou mauvaise fréquence | Charger le HEX, régler 16 MHz |
| Wokwi : « Servo.h introuvable » | Bibliothèque non déclarée | Cliquer sur « Install » ou créer libraries.txt |